# RAPORT DE LABORATOR NR. 5

(Template standard – max. 3 pagini)

Contents

RAPORT DE LABORATOR	1

Pagina de titlu	2

1. Scopul laboratorului	2

2. Descrierea sistemului și metodologia	2

2.1 Sistemul / modelul utilizat	2

2.2 Date și semnale analizate	2

2.3 Metoda de lucru	3

3. Rezultate și analiză	3

4. Concluzii	3

Observații pentru studenți	4

## Pagina de titlu

Universitatea: UTCN
Facultatea / Departamentul: Facultatea de Inginerie Industriala, Robotica si Managementul Productiei

Disciplina: Design of digital twins
Laboratorul nr.: 5
Titlul laboratorului: Indrumator lab mentenanta preventiva

Student:
Nume și prenume: Vaida Diana-Laura
Grupa / An: m_129_11/2026
Data: 26.01.2026

1. Scopul laboratorului

Scopul acestui laborator este realizarea și utilizarea unui geamăn digital (Digital Twin) al unei pompe hidraulice triplex pentru monitorizarea stării de sănătate a sistemului. Se urmărește generarea de date sintetice prin simulări repetate, antrenarea unui model de Machine Learning pentru clasificarea defectelor (scurgeri la pistoane) și vizualizarea datelor în timp real folosind un dashboard Grafana .

2. Descrierea sistemului și metodologia

2.1 Sistemul / modelul utilizat

Sistemul analizat este o pompă hidraulică triplex (cu trei pistoane) modelată fizic în mediul MATLAB/Simscape.

- Mediul de lucru: MATLAB/Simulink (bibliotecile Simscape Fluids și Electrical) pentru modelare , Docker Desktop pentru rularea InfluxDB (baza de date time-series) și Grafana pentru dashboard-ul web .

2.2 Date și semnale analizate

- Presiunea de ieșire (p_out): Măsurată la galeria de evacuare (Output Manifold). Este critică pentru detectarea pierderilor de sarcină cauzate de scurgeri.

- Curentul motorului (i_mot): Măsurat în blocul de control al motorului (Driver). Reflectă efortul electric și sarcina mecanică a pompei.

2.3 Metoda de lucru

- Generarea datelor: S-au rulat $N=20$ simulări automate. Pentru fiecare rulare, s-a ales aleatoriu între regimul Normal și regimul cu defect (Seal Leakage) .

- Extracția indicatorilor: Din datele brute s-au extras doi indicatori statistici: Media pentru semnalul de presiune și RMS (Root Mean Square) pentru curent .

- Decizia: Datele salvate în pump_data_lab.mat au fost utilizate pentru a antrena un Arbore de Decizie (Decision Tree). Acest model ML clasifică starea pompei și calculează un Health Index .

3. Rezultate și analiză

În urma rulării scriptului de generare, s-a obținut o bază de date ce separă clar cele două regimuri de funcționare .

- Valori obținute: În regim normal, presiunea medie este stabilă (aprox. 81 psi), iar curentul RMS este de aproximativ 1.34 A .

- Analiza grafică: Graficul de tip scatter arată că defectul de tip "seal leakage" determină o scădere vizibilă a presiunii medii, permițând modelului ML sau unui prag manual să identifice defectul.

- Verdictul sistemului: Integrarea cu Grafana a permis vizualizarea unei alarme (0 pentru Normal, 1 pentru Defect) și a indicelui de sănătate (1.00 pentru stare optimă) .

4. Concluzii

Laboratorul a demonstrat că un geamăn digital este un instrument puternic pentru mentenanța preventivă, permițând detectarea defectelor înainte ca acestea să devină catastrofale. Utilitatea majoră constă în capacitatea de a genera date de defect fără a deteriora echipamente reale . Ca îmbunătățire, se pot adăuga senzori suplimentari pentru vibrații (Worn Bearing) pentru a crește acuratețea diagnozei în medii industriale complexe.