# RAPORT DE LABORATOR NR. 6

(Template standard – max. 3 pagini)

Contents

RAPORT DE LABORATOR	1

Pagina de titlu	2

1. Scopul laboratorului	2

2. Descrierea sistemului și metodologia	2

2.1 Sistemul / modelul utilizat	2

2.2 Date și semnale analizate	2

2.3 Metoda de lucru	3

3. Rezultate și analiză	3

4. Concluzii	3

Observații pentru studenți	4

## Pagina de titlu

Universitatea: UTCN
Facultatea / Departamentul: Facultatea de Inginerie Industriala, Robotica si Managementul Productiei

Disciplina: Design of digital twins
Laboratorul nr.: 6
Titlul laboratorului: Digital Twin monitoring - Grafana-ML-Matlab

Student:
Nume și prenume: Vaida Diana-Laura
Grupa / An: m_129_11/2026
Data: 26.01.2026

1. Scopul laboratorului

Scopul acestui laborator este utilizarea metodelor de Machine Learning pentru analiza datelor provenite de la un geamăn digital (Digital Twin) . Obiectivul principal constă în antrenarea unui clasificator capabil să identifice automat starea de funcționare a unei pompe (Normal vs. Seal Leakage) pe baza indicatorilor statistici extrași din semnalele de presiune și curent .

2. Descrierea sistemului și metodologia

2.1 Sistemul / modelul utilizat

În această etapă, mediul de lucru principal a fost MATLAB, utilizat pentru procesarea datelor salvate anterior în fișierul pump_data_lab.mat.

- Modelul de date: Conține 20 de seturi de observații (simulări), fiecare având o etichetă de stare și valorile caracteristice (features) .

2.2 Date și semnale analizate

Analiza s-a bazat pe doi indicatori principali extrași în etapa precedentă :

- Media Presiunii la Ieșire: Reflectă stabilitatea hidraulică a sistemului. O scădere a mediei sub un prag critic este corelată cu defectul de tip "seal leakage".

- RMS Curent Motor: Reflectă semnătura electrică a efortului depus. Modificările în valoarea RMS indică variații de sarcină provocate de defect.

2.3 Metoda de lucru

- Pregătirea datelor: Încărcarea matricei features (20x2) și a vectorului labels (20x1).

- Reprezentarea grafică: Utilizarea funcției gscatter pentru a vizualiza distribuția datelor și a observa separabilitatea claselor "Normal" și "Seal Leakage".

- Antrenarea modelului ML: S-a utilizat algoritmul Decision Tree (Arbore de Decizie) prin funcția fitctree. Acest model stabilește automat pragurile optime de decizie fără intervenție manuală .

- Validarea și Salvarea: Verificarea acurateței clasificării și salvarea modelului sub numele pump_ml_model.mat pentru utilizare în monitorizarea timp-real.

3. Rezultate și analiză

Prin vizualizarea datelor, s-a constatat că regimul de defect determină o grupare distinctă a punctelor la valori de presiune semnificativ mai mici față de regimul normal.

- Analiza valorilor: Pentru starea normală, presiunea medie s-a situat peste 80.5 psi, în timp ce pentru "seal leakage", valorile au scăzut sub 80 psi.

- Verdictul modelului: Arborele de decizie a identificat o regulă de tip: Dacă Presiune < Prag atunci Stare = Defect.

4. Concluzii

Laboratorul 6 a demonstrat eficiența tehnicilor de Machine Learning în diagnosticarea automată a sistemelor industriale. S-a demonstrat că alegerea corectă a indicatorilor (Media și RMS) permite clasificarea precisă a defectelor. Utilitatea majoră constă în capacitatea sistemului de a genera alarme automate de mentenanță preventivă imediat ce noile date de la senzori sunt comparate cu modelul antrenat. O limitare a metodei este dependența de calitatea datelor sintetice, fiind necesară o bază de date cât mai diversificată pentru a acoperi toate scenariile de operare.